Clínica del PC

Esto es un Resumen y Guía de lo que tenemos que hacer para la última evaluación practica de hardware y software.

Paso 1. Obtener información del equipo

Presiona Windows + R.

Escribe cmd y presiona Enter.

Ejecuta:

systeminfo > %USERPROFILE%\Desktop\sys.txt

Esto generará un archivo llamado sys.txt en el Escritorio con toda la información del computador.

✔ Evidencia: archivo sys.txt.

Paso 2. Revisar el Setup (BIOS)

Reinicia el computador.

Presiona F2, DEL, F10 o ESC (depende del fabricante).

Revisa que aparezcan correctamente:

Disco duro o SSD

Memoria RAM

Procesador

Fecha y hora

No modifiques configuraciones si no es necesario.

✔ Evidencia: fotografía de la BIOS (si la solicitan).

Paso 3. Desfragmentar el disco (solo HDD)

Si el equipo tiene SSD, este paso no se realiza.

Buscar:

Desfragmentar y optimizar unidades

Seleccionar el disco.

Presionar Optimizar.

Esperar hasta que termine.

Paso 4. Eliminar archivos temporales

Método 1

Presiona:

Windows + R

Escribe:

%temp%

Selecciona todo:

Ctrl + A

Eliminar.

Si algún archivo no se puede eliminar:

Omitir

Método 2

Ir a

Configuración

↓

Sistema

↓

Almacenamiento

↓

Activar

Sensor de almacenamiento

Paso 5. Analizar malware

Abrir

Seguridad de Windows

↓

Protección contra virus y amenazas

↓

Opciones de examen

↓

Examen completo

Esperar a que finalice.

Paso 6. Limpiar Descargas

Abrir

Descargas

Eliminar:

instaladores antiguos

archivos repetidos

documentos innecesarios

videos que no se utilicen

Paso 7. Liberador de espacio

Abrir

Este equipo

↓

clic derecho en Disco Local (C:)

↓

Propiedades

↓

Liberador de espacio

Marcar:

✔ Archivos temporales

✔ Papelera

✔ Caché

✔ Miniaturas

Aceptar.

Paso 8. Revisar Windows Update

Ir a

Configuración

↓

Windows Update

↓

Buscar actualizaciones.

Si existen errores, anotarlos.

Paso 9. Desinstalar programas innecesarios

Ir a

Configuración

↓

Aplicaciones

↓

Eliminar programas que no se utilizan.

No eliminar:

Drivers

Microsoft Visual C++

Componentes de Windows

Paso 10. Limpiar Visor de Eventos

Buscar

Visor de eventos

↓

Registros de Windows

↓

Aplicación

↓

Borrar registro

(Hacer lo mismo en Sistema si el profesor lo solicita.)

Paso 11. Configurar Memoria Virtual (opcional)

Buscar

Ajustar la apariencia y rendimiento de Windows

↓

Opciones avanzadas

↓

Memoria virtual

↓

Cambiar.

Si el equipo tiene poca RAM:

Tamaño inicial = RAM × 1,5

Tamaño máximo = RAM × 2

Ejemplo:

RAM = 8 GB

Inicial:

12000 MB

Máximo:

16000 MB

Paso 12. Desactivar efectos visuales

Buscar

Ajustar la apariencia y rendimiento de Windows

↓

Elegir

Ajustar para obtener el mejor rendimiento

↓

Aceptar.

Lista de verificación (Checklist)

| Tarea | Estado |
| --- | --- |
| Obtener información con systeminfo | ☐ |
| Revisar BIOS | ☐ |
| Desfragmentar HDD | ☐ |
| Eliminar %temp% | ☐ |
| Activar Sensor de almacenamiento | ☐ |
| Escaneo antivirus | ☐ |
| Limpiar Descargas | ☐ |
| Liberador de espacio | ☐ |
| Revisar Windows Update | ☐ |
| Desinstalar programas innecesarios | ☐ |
| Limpiar Visor de Eventos | ☐ |
| Configurar memoria virtual | ☐ |
| Desactivar efectos visuales | ☐ |